Quyết định số 126/2005/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LÂM ĐỒNG




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Số: 126/2005/QĐ-UBND
Đà Lạt, ngày 17 tháng 06 năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LÂM ĐỒNG




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Số: 126/2005/QĐ-UBND
Đà Lạt, ngày 17 tháng 06 năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LÂM ĐỒNG




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Số: 126/2005/QĐ-UBND
Đà Lạt, ngày 17 tháng 06 năm 2005

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản thẩm định thiết kế quy hoạch số 82/XD-QH ngày 12/4/2005,

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

1.2 Vị trí: Thôn 9, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

1.3 Giới cận:

- Bắc giáp : Tỉnh lộ 725;

- Nam giáp : Sông Đạ Nhar và suối Đạ Bộ;

- Đông giáp : Sông Đạ Nhar và xã Hà Đông;

- Tây giáp : Suối Đạ Bộ.

1.4 Diện tích đất quy hoạch: 44,84 ha. Trong đó:

- Đất XD nhà máy, xí nghiệp : 27,72 ha (61,82%);

- Đất XD khu điều hành, dịch vụ công cộng : 1,47 ha (03,28%);

- Đất XD công trình đầu mối HTKT : 1,69 ha (03,77%);

- Đất giao thông : 4,04 ha (09,01%);

- Đất cây xanh : 9,92 ha (22,12%).

1.5 Nội dung quy hoạch:

a) Về tính chất: Cụm công nghiệp Đạ Tẻh là một cụm công nghiệp đa ngành, được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho người lao động. Các ngành được dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đạ Tẻh bao gồm:

- Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản và thực phẩm;

- Nhóm ngành công nghiệp may mặc, da giày;

- Nhóm ngành công nghiệp cơ khí và tiểu thủ công nghiệp;

- Một số nhóm ngành công nghiệp khác.

b) Về quy hoạch sử dụng đất: Trong phạm vi quy hoạch bao gồm:

- Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp: Được bố trí như sau:

+ Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản và thực phẩm: Diện tích 8,54 ha. Trong đó được phân thành 02 khu: khu AI có diện tích 2,86 ha; khu AII có diện tích 5,68 ha, nằm ở phía Nam và Tây Nam của cụm công nghiệp, gần khu vực công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

+ Nhóm ngành công nghiệp may mặc, da giày: Diện tích 5,76 ha, nằm ở phía Bắc của cụm công nghiệp, tiếp giáp với tỉnh lộ 725, ký hiệu là khu B.

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí và tiểu thủ công nghiệp: Diện tích 5,38 ha, nằm phía Tây Bắc của cụm công nghiệp, tiếp giáp với suối Đạ Bộ, ký hiệu là khu C.

+ Các nhóm ngành công nghiệp khác: Diện tích 8,04 ha, nằm trải dài phía Đông Nam của cụm công nghiệp, tiếp giáp sông Đạ Nhar, ký hiệu là khu D.

- Đất xây dựng các công trình điều hành và dịch vụ công cộng: Được bố trí ngay tại khu vực đầu đường vào cụm công nghiệp, thuận lợi cho công tác quản lý và giao dịch; để xây dựng các công trình nhà điều hành, trung tâm giao dịch của cụm công nghiệp, ngân hàng, bưu điện,.. ..

- Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Được phân thành 02 khu: khu KT.1 có diện tích 0,70 ha, được bố trí ở phía Đông Bắc của cụm công nghiệp và để xây dựng trạm xử lý nước sạch; khu KT.2 có diện tích 0,99 ha, được bố trí ở phía Nam của cụm công nghiệp và để xây dựng trạm xử lý nước thải.

- Đất giao thông.

- Đất cây xanh: Được bố trí xung quanh ranh giới của cụm công nghiệp. Ngoài ra, trên dọc các tuyến đường và trong từng lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đều có bố trí cây xanh.

c) Về san nền: Cao độ san nền phải đảm bảo thoát nước tự chảy với độ dốc i=0,003 đến 0,005. Hướng thoát nước mưa đi theo mạng lưới giao thông để thoát về phía sông Đạ Nhar và suối Đạ Bộ.

d) Về giao thông: Tuyến đường giao thông chính đối ngoại nối ra tỉnh lộ 725 có lộ giới rộng 19,50 mét (mặt cắt 1-1), các tuyến đường khu vực bên trong cụm công nghiệp có lộ giới rộng 19,50 mét (mặt cắt 2-2).

e) Về cấp nước:

- Nhu cầu dùng nước của cụm công nghiệp (Qnc) là 1.923 m3/ngày. Trong đó, chỉ tiêu cấp nước tính toán cho nhu cầu sản xuất là 40 đến 60 m3/ha.ngày; cho khu hạ tầng kỹ thuật và điều hành là 25 m3/ha.ngày; cho nhu cầu nước tưới, rửa đường là 15 đến 50 m3/ha.ngày và cho dự phòng rò rỉ là 15%.

- Nguồn nước sử dụng cho cụm công nghiệp được lấy từ sông Đạ Nhar (tại bờ sông đặt công trình thu nước và trạm bơm cấp 1) và từ tuyến đường ống D300 chạy dọc theo tỉnh lộ 725 dẫn nước từ hồ Đạ Tẻh về thị trấn Đạ Tẻh.

- Xây dựng trạm cấp nước có công suất 2.340 m3/ngày để phục vụ cho cụm công nghiệp.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo phương án mạng vòng, đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước theo quy định. Trong đó, tuyến ống dẫn nước thô có đường kính D150; tuyến ống chính mạng vòng có đường kính từ D150 đến D200; tuyến ống nhánh nối từ ống chính có đường kính từ D50 đến D80; trên toàn tuyến bố trí các trụ cứu hoả cách khoảng từ 100 đến 150 mét. - Đường ống cấp nước dùng gang dẻo. Trên toàn tuyến bố trí các hố van, hố thăm, trụ nước cứu hoả và các điểm đấu nối vào lô đất. Đường ống đi ngầm dưới vỉa hè và có độ sâu trung bình so với mặt đất từ 0,70 đến 1,20 mét. Tại các vị trí cao nhất của mạng đường ống, bố trí các van xả khí và tại các vị trí thấp nhất, bố trí các van xả cặn. Tại các nút của mạng bố trí các van khoá để sửa chữa khi cần thiết.

g) Về thoát nước mưa:

- Nước mưa được thu gom vào hệ thống mương nhánh và tập trung vào mương chính để thoát về 04 cửa xả phía Tây Nam và phía Nam của cụm công nghiệp.

- Mương bê tông và mương xây thoát nước mưa có chiều rộng (B) từ 0,6 đến 1,5 mét; chiều sâu từ 1,00 đến 1,50 mét.

h) Về cấp điện:

- Tổng công suất tính toán: 7.842 KVA.

- Nguồn điện, giai đoạn đầu được lấy từ đường dây 22 KV hiện có dọc tỉnh lộ 725; giai đoạn sau khi phụ tải tăng lên, sẽ đầu tư thêm đường dây 22 KV lấy từ trạm 110/22 KV An Nhơn cách cụm công nghiệp khoảng 06 km.

- Đường dây 22 KV bên trong cụm công nghiệp là đường dây trên không mạch đơn (dây ACSR, cột bê tông ly tâm). - Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp. Đèn chiếu sáng Sodium, cột thép mạ, cấp ngầm. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 259-2001.

i) Về thông tin liên lạc:

- Dịch vụ thông tin liên lạc do Bưu điện cung cấp.

- Trong cụm công nghiệp dự kiến đặt 01 trạm bưu điện với 01 tổng đài điện thoại 150 số.

k) Về xử lý nước thải công nghiệp và vệ sinh môi trường:

- Các nhà máy, xí nghiệp phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải công nghiệp với yêu cầu: các thông số và nồng độ thành phần phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị ghi trong cột C bảng 1 Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp TCVN 5945-1995 trước khi xả vào mạng chung để vào trạm xử lý. Nước thải sau khi xử lý qua trạm xử lý để thải ra ông Đạ Nhar phải đạt yêu cầu: các thông số và nồng độ thành phần phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị ghi trong cột B bảng 1 Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp TCVN 5945-1995.

- Trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp có lưu lượng nước thải là 1.141 m3/ngày. Trong đó có bố trí một khu hồ điều hoà có tác dụng kiểm tra và kiểm chứng chất lượng nước sau khi xử lý.

- Mạng lưới thoát nước thải công nghiệp sử dụng ống bê tông cốt thép D300, được chôn dưới vỉa hè dọc theo các tuyến giao thông, với độ sâu chôn ống từ 1 mét đến 2 mét.

l) Về xử lý chất thải rắn: Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phải có phương án thu gom, phân loại rác để công ty môi trường thu gom theo định kỳ và tập kết đến khu vực bãi chứa và xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch của huyện Đạ Tẻh.

1.6 Một số chỉ tiêu quản lý về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng:

a) Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp:

- Mật độ xây dựng: ( 50% (phân tán) đến ( 70% (hợp khối).

- Số tầng cao trung bình: 02 tầng.

b) Khu vực xây dựng các công trình điều hành và dịch vụ công cộng:

- Mật độ xây dựng: ( 50%.

- Số tầng cao trung bình: 03 tầng.

c) Khu vực xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng: ( 60%. - Số tầng cao trung bình: 02 tầng. Ngoài ra, các công trình xây dựng phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

(Đính kèm hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/1.000 do Công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO thiết lập tháng 02/2005).

Điều 2.

2.1 Giao uỷ ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh chịu trách nhiệm công bố đồ án quy hoạch được duyệt bằng nhiều hình thức (tổ chức hội nghị công bố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công khai, thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch,.. .) để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2.2 Sở Công nghiệp, uỷ ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3 Các sở, ngành có liên quan và uỷ ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh với chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và quản lý, thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Công nghiệp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp, Chủ tịch uỷ ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

|  | TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH (Đã ký và đóng dấu) HUỲNH ĐỨC HÒA |
| --- | --- |